CURSO

DE

“PROTOPO”

MICROGESA.

C/ Jacometrezo 15, 4ª

Telf.- 91 542 24 71*

Fax  - 91 547 14 57

I N D I C E

- MODULOS DE PROTOPO

- INICIO

- CALCULOS TOPOGRAFICOS

- EDITOR COORDENADAS

- PPROTOPO

- CURVADO. MDT. SUAVIZADO.

- APLICACIONES CON MDT.

- TRANSVERSALES. VOLUMETRÍA.

- DISEÑO EN PLANTA.

- DISEÑO EN ALZADO.

- OBTENCIÓN DE TRANSVERSALES

- DISEÑO SECCIÓN TIPO.

- REPRESENTACIÓN PROYECTO.

MODULOS PROTOPO.

Módulos de PROTOPO y su uso.

Formatos:	Este programa lo utilizaremos para:

- Cambiar el formato de los datos de cualquier Estación Total al formato del Programa.

- Cambiaremos tanto ángulos y distancias (coordenadas polares), como coordenadas, y ficheros de trazado de otros programas.

- También podemos transformar ficheros de distintos formatos a otros formatos ajenos al programa, (ej: NIKON < --- > WILD).

- Podemos crearnos formatos personalizados para el intercambio de datos.

Cálculo Topográfico:	Este programa lo utilizaremos para:

- A partir de ángulos y distancias (coordenadas polares) calcular coordenadas

- Importaremos datos de la Estación Total.

- Reordenaremos los datos de la E.T. (sí fuese necesario).

- Como métodos de cálculo tendríamos a parte del calculo de desorientaciones de cada ocupación sobre la estación:

- Ajuste de Redes. - Poligonales. - Radiaciones. - Nivelación.

- El fin de esta opción es calcular las coordenadas de todos los puntos, así como obtener los informes de dicho cálculo (cierres poligonales, precisiones..).

Editor de Coordenadas: 	 Este programa lo utilizaremos para:

- Importar coordenadas de un fichero de Estación Total o de un GPS.

- Abrir ficheros de coordenadas (*.CRD) previamente calculadas con otra opción.

- Seleccionar los Puntos que queremos manipular(Borrar, Copiar, Dibujar, Exportar...).

- Dibujar Puntos o Ppuntos.

- Dibujar líneas o polilíneas, uniendo puntos.

- Recoger Puntos o PPuntos o los vértices de cualquier entidad de Autocad.

- Exportar a formatos externos de Estación Total o GPS.

- Sacar listados de Replanteo.

- Dibujar de forma automática o por croquis, la cartografía mediante los códigos.

Ajuste y Transformación:	Este programa lo utilizaremos para:

- Cuando tenga un listado de coordenadas referidas a un sistema de coordenadas, y queramos encajarlas en otro sistema de coordenadas.

- El programa me permitirá ver qué puntos al realizar ajuste están mal y eliminarlos.

- Podré hacer giros, translaciones, cambiar de escala.

- Podré pasar de UTM a geográficas y viceversa.

Dos ejemplos claros:

- Cuando traigo un levantamiento  de una zona que viene con unas coordenadas relativas arbitrarias, y las quiero encajar en mi plano. Necesitaré 2 o más puntos en común para que me calcule los giros y las translaciones a aplicar.

- Cuando traigo coordenadas Planas (o UTM) y quiero pasarlas a UTM (o Planas). Lo mismo que en el caso anterior necesitaré 2 o más puntos para hacer el ajuste.

Curvado: 	 Este programa lo utilizaremos para:

- A partir de los puntos dibujados, y de las líneas de ruptura (vaguadas, divisorias, bordillos, taludes...),  crear el modelo digital y el curvado.

- Tendremos las herramientas para poder modificar, insertar, borrar en el modelo con el curvado,  de una manera dinámica e interactiva.

- Podré Suavizar las curvas, mediante un índice de suavizamiento. Además podré poner etiquetas a las curvas.

- Generar malla geométrica de polilíneas en 3D, Caras 3D, Puntos 3D..

- Distintas herramientas... entre las que destaca “Taludes en Polígono” que nos permitirá dado un contorno( 3D ) y unos valores de pendiente,  obtener la polilínea del Talud 3D.

Perfiles Longitudinales: 	 Este programa lo utilizaremos para:

- Obtener el perfil longitudinal a partir de una polilínea o fichero de planta.

- Obtener un nuevo eje en planta con un perfil longitudinal más optimo para nosotros.

- Inserción del perfil proyecto mediante la importación del dibujo, manual o de otros formatos.

- Dibujo de las distintas capas, con guitarras personalizadas y un control total sobre la configuración del dibujo del perfil.

Perfiles Transversales: 	 Este programa lo utilizaremos para:

- Obtener los transversales a partir de una polilínea o fichero de planta.

- Herramientas para extender, recortar, copiar, borrar, sumar....

- Cálculo de los volúmenes entre las distintas capas que tengamos.

- Dibujo de los transversales seleccionados y de las distintas capas, con un control total sobre la configuración del dibujo de los perfiles.

Programa de Planta: 	 Este programa lo utilizaremos para:

- A partir de una polilinea que define el eje o de un estado de alineaciones, importarlo.

- Introducción de rectas, arcos, clotóides, encajes...

- Importar el eje de otros formatos de trazado.

- Calcular. Retoques, eje por punto dado, ...

- Cálculo de replanteo, asociar el alzado.

Sección Tipo: 	 Este programa lo utilizaremos para:

- Asociar los ficheros de planta, alzado, y transversales.

- Creación de la librería de medianas, calzadas, arcenes, cunetas, taludes; definidas individualmente tramo a tramo o dibujándolo en Autocad.

- Definición de las capas del proyecto y su espesor.

- Definición por intervalos de PKs de los elementos de la sección.

- Cálculos añadidos como tabla de peraltes.

- Cajeado, Cálculo de las distintas capas del proyecto.

INICIO       .

Ejecutaremos este icono, con doble clic, arrancando Autocad y Protopo, e inmediatamente después aparece esta pantalla:

======>

Nos aparecerá un cuadro de dialogo flotante y dinámico con Autocad. Se trata del “Gestor de proyectos”, con el cual podremos decidir dónde y como queremos tener nuestros ficheros de trabajo, es un visualizador de los ficheros ordenados con los que trabajo.

Este cuadro tendrá un menú con el que podremos acceder a todas las opciones que tiene Protopo:

1.- OPCIONES  Nos servirá para decirle en que directorio voy a trabajar.

2.- PROGRAMAS Todas las opciones de la versión 5.5

Tendremos un directorio, denominado “BASE”, a partir del cual crea sus directorios de trabajo “ACTIVO”. Por ejemplo:

*** “OPCIONES”

“Directorio Base” es el directorio padre, del cual caen todos los que serán activos

“C:\TRABAJOS”

*** “OPCIONES”

“Directorio activo” seleccionamos el directorio, si ya está creado.

En el caso de que no exista el directorio

*** “OPCIONES”

“Crear directorio” creamos el directorio del directorio base. Por ejemplo  “prueba1”

Por tanto tendremos:   c:\trabajos\prueba1   como directorio de trabajo